附件1：技术参数：

采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械振动排痰机 | 1.标配移动台车。 2.具有≥7英寸液晶触控显示屏，屏幕亮度可调。 3.用户界面有两种显示，具有标准界面（应能同时显示两个病人的治疗参数，可显示治疗模式、治疗时间、治疗频率）。 4.具有治疗频率实时数值和波形显示功能。 5.治疗模式：手动模式、自动模式（4种）和自定义模式； 6.叩击排痰治疗时间应可设置： 7.手动模式（治疗时间设置范围为1min-99min）， 8.自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min）， 9.自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min） 10.手动模式、自定义模式下，叩击排痰治疗频率可设置。 11.成人：10～60Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±10%或±2Hz， 12.儿童：10～30Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±10%或±2Hz。 13.具有振动叩击排痰功能，支持双人通道使用，配备成人和儿童动力装置。 14.传动软轴可围绕传动动力头手柄进行360°自由转动，可快速拆卸。 | 台 | 2 | 10000 |